AIDE BIOS

1) Décompresser le bios.zip dans un dossier sur votre bureau.

2) Créer une clé USB BOOT avec l’utilitaire HpUsbDisk (ouvrir en tant d’administrateur)

► cocher «using DOS sytem» ► sélectionnez le dossier bios (voir photo):

3) Puis copier le contenu complet du dossier bios sur la clé USB

Voila votre clé USB bootable avec le bios est crée .

4) le bios doit être en mode LEGACY  =  EFI DESACTIVE

pour cela pressez F2 au démarrage du PC.  Changer les paramètres dans le bios.

5) Puis vous démarrer avec la clé USB pour cela pressez F7 plusieurs fois dès le démarrage du PC.

Puis suivez les instructions à l’écran:

Pour flasher il y a 3 étapes - A FAIRE DANS L ORDRE - REBOOT ou OFF après chaque étape:

1) Pour flasher de bios EC tapez :  1   (et valider)

2) Pour lancer le MESET    tapez :  2   (et valider)

3) Pour Flasher de bios    tapez :  3   (et valider)

Voila votre bios est à jour:)